# Chương II - TÍNH TOÁN DÒNG CHẢY TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Câu 1/ Điều tra thu thập số liệu đặc trưng thủy văn X tại một lưu vực, sử dụng phương pháp tính toán nào để xác định đặc trưng thủy văn X trong các trường hợp sau, vì sao?

- Chuỗi có số liệu của 8 năm liên tục

- Chuỗi có số liệu của 12 năm liên tục

- Chuỗi có số liệu của 24 năm không liên tục

- Chuỗi có số liệu của 20 năm liên tục

Câu 2/ Kiểm tra tính tương quan chuỗi số liệu thủy văn 02 trạm thủy văn B và trạm thủy văn A

| Năm | Q (m3/s) |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | B |
| 1979 | 378 | 124 |
| 1980 | 420 | 136 |
| 1981 | 274 | 105 |
| 1982 | 325 | 118 |
| 1983 | 400 | 127 |
| 1984 | 530 | 149 |
| 1985 | 500 | 152 |
| 1986 | 403 | 132 |
| 1987 | 600 | 175 |
| 1988 | 500 | 200 |
| 1989 | 407 | 130 |
| 1990 | 530 | 166 |

Đáp án : r = 0.85

Câu 3/ Xác định lưu lượng ứng với các tần suất tính toán 5%; 10% và 50% với số liệu của trạm thuỷ văn sau:

| Năm | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q (m3/s) | 200 | 180 | 240 | 300 | 160 | 280 | 148 | 220 | 187 | 150 | 270 |

Đáp án: Q5% = 305.54 (m3/s); Q10% = 283.38 (m3/s); Q50% = 208.50 (m3/s)

Câu 4/ Kéo dài chuỗi số liệu ở trạm thủy văn B trên cơ sở chuối số liệu của trạm thủy văn A

| Năm | Q (m3/s) |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | B |
| 1978 | 280 |  |
| 1979 | 300 |  |
| 1980 | 250 | 500 |
| 1981 | 245 | 480 |
| 1982 | 200 | 430 |
| 1983 | 220 | 455 |
| 1984 | 230 | 465 |
| 1985 | 260 | 540 |
| 1986 | 268 | 590 |
| 1987 | 190 | 380 |
| 1988 | 225 | 450 |
| 1989 | 194 | 395 |
| 1990 | 285 | 630 |

Đáp án: Q1978 = 595 (m3/s); Q1979 = 643 (m3/s);

Câu 5/ Xác định X1% của một chuỗi số liệu thủy văn có Xtb = 180 (mm) ; Xmin = 145 (mm), Cv = 0,3 ; Cs = -0,5

Đáp án: X10%  = 281.52 (mm)

Câu 6/ Xác định lưu lượng ứng với các tần suất tính toán 5%; 25% và 95% với số liệu của trạm thuỷ văn sau:

| Năm | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q (m3/s) | 265 | 217 | 240 | 300 | 160 | 280 | 136 | 220 | 200 | 142 | 233 |

Đáp án: Q5% = 298.72 (m3/s); Q10% = 256.22 (m3/s); Q50% = 121.12 (m3/s)

Câu 7/ Kéo dài chuỗi số liệu đặc trưng thủy văn X (mm) ở trạm thủy văn A theo chuỗi số liệu trạm thủy văn B

| Năm | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trạm A |  |  | 57 | 48 | 43 | 120 | 150 | 92 | 37 | 98 | 70 | 100 | 70 | 55 |
| Trạm B | 140 | 177 | 124 | 136 | 105 | 190 | 300 | 149 | 152 | 132 | 175 | 200 | 130 | 116 |

Đáp án: X1980 = 88 (m3/s); Q1981 = 118 (m3/s);

Câu 8/ Xác định lưu lượng ứng với các tần suất tính toán 5%; 10% và 50% với số liệu của trạm thuỷ văn sau:

| Năm | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q (m3/s) | 215 | 300 | 260 | 285 | 246 | 274 | 320 | 180 | 255 | 334 | 176 |

Đáp án: Q5% = 337.88 (m3/s); Q10% = 322.76 (m3/s); Q50% = 262.29 (m3/s)