BÀI 2: CỐT LIỆU NHỎ CHO BÊ TÔNG (CÁT)

- Chỉ tiêu 1: ………………………………………………………………….

  - CÁCH 1: PHƯƠNG PHÁP PHI TIÊU CHUẨN

- Lấy khoảng 300g cát đã lọt sàng 5 và nằm trên sàng 0,14 (loại bụi)

- Đổ nước vào bình tỷ trọng như hình bên ở vạch 0

- Mỗi lần thí nghiệm cân 60g cát bỏ vào bình và đọc vạch nước dâng.

Khối lượng riêng của cát được tính theo công thức:

γa =  (g/cm3)

Trong đó : 	Gk - Khối lượng cát dùng để thử (g) (lấy 60g)

Va - thể tích nước dâng lên do thể tích xi măng chiếm chỗ (cm3).

Khối lượng riêng của xi măng được tính bằng trị số trung bình cộng của kết quả 2 lần thử không sai khác nhau quá 0,02g/cm3.

| Loại cát | Gk (g) | Va (cm3) | γa (g/cm3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lần 1 |  |  |  |
| Lần 2 |  |  |  |
| Kết quả trung bình |  |  |  |

  - CÁCH 2: THEO TCVN 7572-4:2006

| Mẫu | m1 (g) | m2 (g) | m3 (g) | m4 (g) | γa (g/cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| Kết quả trung bình: |  |  |  |  |  |

  - Kết luận và nhận xét

- Nhận xét về khối lượng riêng thí nghiệm có thuộc khoảng khối lượng riêng thường có của cốt liệu nhỏ hay không ?

Cách 1: γa =

Cách 2: γa =

- Ý nghĩa khối lượng riêng:

- Mục đích xác định khối lượng riêng

- Chỉ tiêu 2: ………………………………………………………………….

  - Kết quả và tính toán:

| Lần | m1 (kg) (ca+cát) | m2 (kg) (ca) | Vca (m3) | γox (kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| Kết quả trung bình |  |  |  |  |

  - Kết luận và nhận xét

- Nhận xét về khối lượng thể tích xốp thí nghiệm có thuộc khoảng khối lượng riêng thường có của cốt liệu nhỏ hay không ?

γox =

- Ý nghĩa khối lượng thể tích xốp:

- Mục đích xác định khối lượng thể tích xốp:

- Chỉ tiêu 3: ………………………………………………………………….

  - Kết quả và tính toán:

Tổng khối lượng cát đem sàng G = ……………..(g)

| Kích thước lỗ sàng (mm) | 5 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gi |  |  |  |  |  |  |
| ai (%) |  |  |  |  |  |  |
| Ai (%) |  |  |  |  |  |  |
| Mô đuyn độ lớn | Mđl = => Loại cát: |  |  |  |  |  |

Vẽ biểu đồ thành phần hạt của loại cát thí nghiệm:

  - Kết luận và nhận xét:

a.  Nhận xét thành phần hạt thực tế có đạt hay không đạt so với tiêu chuẩn: ………………………

=> Kết luận: dùng hay xử lý cho đạt rồi dùng ?.............................................................................

b. Ý nghĩa chỉ tiêu thành phần hạt:

- Mục đích thí nghiệm xác định thành phần hạt:

BÀI 3: CỐT LIỆU LỚN CHO BÊ TÔNG (ĐÁ DĂM)

- Chỉ tiêu 1: ………………………………………………………………….

  - Kết quả và tính toán

Độ lệch(%) so với γ trung bình 5 viên: γi-γ5vγ5v100%

| Mẫu | mi (g) | V0= | Voi = (Vi – Vi-1) (cm3) | γio (g/cm3) | Độ lệch(%) so với γ trung bình 5 viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | V1 = |  |  |  |
| 2 |  | V2 = |  |  |  |
| 3 |  | V3 = |  |  |  |
| 4 |  | V4 = |  |  |  |
| 5 |  | V5 = |  |  |  |
|  |  |  |  | γ5v = |  |

  - Kết luận và nhận xét

- Kết quả γo cuối cùng được lấy là: (đề nghị ghi công thức thế số và tính)

- Nhận xét về khối lượng thể tích hạt thí nghiệm có thuộc khoảng khối lượng thể tích hạt thường có của cốt liệu lớn hay không ?

- Ý nghĩa :

- Mục đích xác định:

- Chỉ tiêu 2: ………………………………………………………………….

  - Kết quả và tính toán:

| Lần | m1 (kg) (ca+cát) | m2 (kg) (ca) | Vca (m3) | γox (kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| Kết quả trung bình |  |  |  |  |

  - Kết luận và nhận xét

- Nhận xét về khối lượng thể tích xốp thí nghiệm có thuộc khoảng khối lượng riêng thường có của cốt liệu lớn hay không ?

γox =

- Ý nghĩa khối lượng thể tích xốp:

- Mục đích xác định khối lượng thể tích xốp:

- Chỉ tiêu 3: ………………………………………………………………….

  - Kết quả và tính toán:

Tổng khối lượng cát đem sàng G = ……………..(g)

| Kích thước lỗ sàng (mm) | 100 | 70 | 40 | 20 | 10 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gi |  |  |  |  |  |  |
| ai (%) |  |  |  |  |  |  |
| Ai (%) |  |  |  |  |  |  |

Xác định các loại đường kính của đá dăm:

+ Dmax: đường kính lớn nhất ứng với cỡ sàng có lượng sót tích luỹ ≤ 10% và gần 10% nhất => Dmax =

+ Dmin: đường kính nhỏ nhất ứng với cỡ sàng có lượng sót tích luỹ ≥ 90% và gần 90% nhất => Dmin =

+ 1/2 (Dmax + Dmin): đường kính trung bình cho phép lấy bằng cỡ sàng chuẩn gần nhất => Dtb =

+ 1,25 Dmax: lấy bằng cỡ sàng chuẩn lớn hơn Dmax một cỡ => 1,25 Dmax =

Vẽ biểu đồ thành phần hạt của loại cát thí nghiệm:

  - Kết luận và nhận xét:

- Kết luận loại đá (Có Dmax, Dmin bao nhiêu):

- Nhận xét thành phần hạt thực tế có đạt hay không đạt so với tiêu chuẩn: ………………………

=> Kết luận: dùng hay xử lý cho đạt rồi dùng ?.............................................................................

- Nêu khuyến cáo về kích thước kết cấu nếu muốn sử dụng loại đá này ?

- Ý nghĩa

- Mục tiêu