SỐ LIỆU ĐỒ ÁN MÔN HỌC: THIẾT KẾ HÌNH HỌC ĐƯỜNG Ô TÔ

NĂM HỌC 2019 – 2020 GVHD: Dương Minh Châu

Ghi chú:

1. Chức năng đường:

a	Đường nối hai tỉnh

b	Đường nối tỉnh lộ và Quốc lộ

c	Đường nối trung tâm 1 huyện với Quốc lộ;

d	Đường nối trung tâm của 2 huyện của 1 tỉnh;

e	Đường nối các xã của một huyện.

f	Đường liên thôn

2. Quy luật tăng trưởng xe:

a. Giai đoạn lập dự án, đầu tư xây dựng: Tăng trưởng theo quy luật tuyến tính, hệ số 6%/năm.

Quy luật tăng trưởng: Nkt=Nks (1+ a. t);

Trong đó: Nks: Là lưu lượng năm khảo sát; Nkt: Lưu lượng năm đưa công trình vào khai thác.

a: hệ số tăng trưởng

t: khoảng thời gian tăng trưởng (năm)

Ví dụ với số liệu thứ 19: năm xây dựng 2018; năm đưa công trình vào khai thác: 2023

t= 2023-2018=5 năm.

b. Giai đoạn sau khi đưa công trình vào khai thác: Quy luật tăng trưởng hàm mũ:

Quy luật tăng trưởng: Nt=Nkt (1+q)^(t-1);

Trong đó: Nt: Lưu lượng năm thứ t; Nkt: Lưu lượng năm đưa công trình vào khai thác.

q: là hệ số tăng trưởng: Xe con, xe máy, xe bus: q1=q+2%; Xe còn lại: q2=q (q là giá trị ở cột (8))

Tính lưu lượng thiết kế.

Hướng dẫn:

Xem mục 3.3

Hệ số quy đổi (3.3.2)

Bước 1: Lựa chọn cấp đường:

Dựa vào chức năng của tuyến, căn cứ vào 3.4.2 (TCVN 4054 -2005)

Chọn thời hạn thiết kế (Mục 3.3.1): 20, 15, 10 năm

Bước 2: Xác định lưu lượng xe năm tương lai

Theo nhiệm vụ: Lưu lượng xe tăng theo hai quy luật khác nhau: Giai đoạn 1 tăng tuyến tính, giai đoạn 2 tăng theo quy luật hàm mũ.

- Tính lưu lượng xe năm đưa công trình vào khai thác.

- Tính lưu lượng xe năm khảo sát: Đề bài cho lưu lượng xe năm khảo sát và thành phần dòng xe (tỷ lệ)

- Tính lưu lượng năm đưa công trình vào khai thác: Viết và giải thích đại lượng; căn cứ vào số liệu cho.

- Tính lưu lượng năm tính toán: Viết và giải thích đại lượng; căn cứ vào số liệu cho.

Lưu lượng năm khảo sát: 290 xe/ngày đêm;

Bước 3: Quy đổi xe

Lựa chọn hệ số quy đổi xe cho từng loại xe, theo địa hình.

Lưu ý: Đối với xe tải nặng: có thể có 2 trục hoặc 3 trục; xe tải nặng có từ 4 đến 6 trục. Trong bảng số liệu, trục xe nào không có giá trị => Không có trục đó.

Lập luận để chọn hệ số quy đổi.

Tổng hợp kết quả ở bảng sau.

|  | Loại xe |  |  |  |  | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy | con | Khách | Tải | tải nặng |  |
| Thành phần dòng xe (%) | 8 | 23 | 29 | 29 | 11 | 100 |
| Lưu lượng xe năm khảo sát (năm ???) (xe/ngđ) | 23 | 67 | 84 | 84 | 32 | 290 |
| Hệ số tăng trưởng (a), quy luật tuyến tính (%/năm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| Lưu lượng xe năm đưa vào khai thác (năm ???) (xe/ngđ) | 32 | 102 | 110 | 85 | 77 | 406 |
| Hệ số tăng trưởng (q), quy luật hàm mũ (%/năm) | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 |  |
| Lưu lượng xe năm tương lai (năm ???) (xe/ngđ) | 232 | 725 | 782 | 467 | 422 | 2628 |
| Hệ số quy đổi Vùng đồi | 0.3 | 1 | 2 | 2 | 2.5 |  |
| Hệ số quy đổi vùng núi | 0.3 | 1 | 2.5 | 2.5 | 3 |  |
| Số xe con quy đổi vùng đồi (xcqd/ngđ) | 70 | 725 | 1565 | 933 | 1056 | 4348 |
| Số xe con quy đổi vùng núi (xcqd/ngđ) | 70 | 725 | 1956 | 1167 | 1267 | 5184 |